ROS笔记一

·新建工作空间catkin_ws并初始化

$ mkdir -p ~/catkin_ws/src	（-p参数是能直接创建一个不存在的目录下的子目录）

$ cd ~/catkin_ws/

$ catkin_make

·catkin_workspace有：

src（功能包源代码）

build（cmake&catkin缓存和中间文件）

devel（目标文件）

·package结构：

package是ROS的基本组织形式，catkin编译的基本单元，一个package可以包含多个可执行文件（节点）

CMakeLists.txt  （package的编译规则， 定义package的包名、依赖、源文件、目标文件等编译规则，是package不可少的成分）

package.xml  （package的描述信息，描述package的包名、版本号、作者、依赖等信息，是package不可少的成分）

src/  (ROS源代码文件，包括C++的源码(.cpp)以及Python的module(.py))

include/  (存放C++源码对应的头文件)

scripts/  (存放可执行脚本，例如shell脚本(.sh)、Python脚本(.py))

msg/  (自定义消息(.msg)from话题通信)

srv/  (自定义服务(.srv)from服务通信)

models/  (3D模型文件，存放机器人或仿真场景的3D模型(.sda, .stl, .dae等))

urdf/  (urdf文件，存放机器人的模型描述(.urdf或.xacro))

launch/  (launch文件，存放launch文件(.launch或.xml))

·新建功能包test_pkg并初始化：

$ catkin_create_pkg test_pkg roscpp rospy std_msgs

·package相关命令：

rospack

| rospack help | 显示rospack的用法 |
| --- | --- |
| rospack list | 列出本机所有package |
| rospack depends [package] | 显示package的依赖包 |
| rospack find [package] | 定位某个package |
| rospack profile | 刷新所有package的位置记录 |

roscd

| roscd [pacakge] | cd到ROS package所在路径 |
| --- | --- |

rosls

| rosls [pacakge] | 列出pacakge下的文件 |
| --- | --- |

rosdep

| rosdep check [pacakge] | 检查package的依赖是否满足 |
| --- | --- |
| rosdep install [pacakge] | 安装pacakge的依赖 |
| rosdep db | 生成和显示依赖数据库 |
| rosdep init | 初始化/etc/ros/rosdep中的源 |
| rosdep keys | 检查package的依赖是否满足 |
| rosdep update | 更新本地的rosdep数据库 |

一个较常使用的命令是rosdep install --from-paths src --ignore-src --rosdistro=kinetic -y，用于安装工作空间中src路径下所有package的依赖项（由pacakge.xml文件指定）

·CMakeLists.txt写法

cmake_minimum_required()  #CMake的版本

project()  #项目名称

find_package()  #找到编译需要的其他CMake/Catkin package

catkin_python_setup()  #catkin新加宏，打开catkin的Python Module的支持

add_message_files()  #catkin新加宏，添加自定义Message/Service/Action文件

add_service_files()

add_action_files()

generate_message()  #catkin新加宏，生成不同语言版本的msg/srv/action接口

catkin_package()   #catkin新加宏，生成当前package的cmake配置，供依赖本包的其他软件包调用

add_library()  #生成库

add_executable()  #生成可执行二进制文件

add_dependencies()  #定义目标文件依赖于其他目标文件，确保其他目标已被构建

target_link_libraries()  #链接

catkin_add_gtest()  #catkin新加宏，生成测试

install()  #安装至本机

·package.xml写法

<pacakge>  根标记文件

<name>  包名

<version>  版本号

<description>  内容描述

<maintainer>  维护者

<license>  软件许可证

<buildtool_depend>  编译构建工具，通常为catkin

<build_depend>  编译依赖项，与Catkin中的

<run_depend>  运行依赖项

</pacakge>

·Metapackage元功能包

把一些相近的功能模块、软件包放到一起

常见元功能包

| navigation | 导航相关的功能包集 | https://github.com/ros-planning/navigation |
| --- | --- | --- |
| moveit | 运动规划相关的（主要是机械臂）功能包集 | https://github.com/ros-planning/moveit |
| image_pipeline | 图像获取、处理相关的功能包集 | https://github.com/ros-perception/image_common |
| vision_opencv | ROS与OpenCV交互的功能包集 | https://github.com/ros-perception/vision_opencv |
| turtlebot | Turtlebot机器人相关的功能包集 | https://github.com/turtlebot/turtlebot |
| pr2_robot | pr2机器人驱动功能包集 | https://github.com/PR2/pr2_robot |

navigation元功能包包括了以下软件包（部分）

| navigation | Metapacakge，依赖以下所有pacakge |
| --- | --- |
| amcl | 定位 |
| fake_localization | 定位 |
| map_server | 提供地图 |
| move_base | 路径规划节点 |
| nav_core | 路径规划的接口类 |
| base_local_planner | 局部规划 |
| dwa_local_planner | 局部规划 |